3. Проект межевания территории

3.1. Основные цели и задачи проекта межевания территории.

Проект межевания территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры квартала 2 Восточного промышленного района в г. Тобольске входящая в состав муниципального образования городского округа г. Тобольск разработан в составе проекта планировки территории.

Задачами разработки проекта межевания данной территории является обеспечение следующих требований:

- Анализ фактического землепользования земельных участков в районе проектирования;

- Определение в соответствии с нормативными требованиями площадей планируемых земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

- Установление границ застроенных земельных участков с учетом функционального назначения объектов в территориальной зоне;

- Установление границ незастроенных земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в территориальной зоне;

- Обеспечение условий эксплуатации объектов недвижимости, а так же планируемых объектов недвижимости, включая проезды и проходы к ним, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;

- Установление границ земельных участков территорий общего пользования.

- Предложения по установлению публичных сервитутов.

Формируемые земельные участки должны обеспечить:

- Возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- Возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, а так же градостроительными нормативами;

- Условия для наиболее эффективного использования и развития данной территории.

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в целях:

- Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, реконструкции и последующей эксплуатации объектов в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами;

- Определения местоположения границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- Определение земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. При необходимости, производится резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

- Предложения к установлению публичных сервитутов, в соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить, в том числе:

- проход или проезд через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;

- использование земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

- размещение на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

- проведение дренажных работ на земельном участке;

- забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;

- прогон сельскохозяйственных животных через земельный участок;

- сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;

- использование земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);

- временное пользование земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ.

Проект межевания территории содержит:

- Границы предлагаемых к образованию земельных участков, условные номера предлагаемых к образованию земельных участков;

- Границы территорий объектов культурного наследия (при наличии) в составе материалов по обоснованию проекта межевания территории;

- Границы зон с особыми условиями использования территорий (при наличии) в составе материалов по обоснованию проекта межевания территории;

- Границы зон действия публичных сервитутов (при наличии), либо предложения к установлению таких сервитутов.

Настоящий проект межевания территории разработан применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенных в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки данной территории.

Для разработки проекта межевания территории в качестве исходных данных использованы следующие материалы:

- Генеральный план городского округа город Тобольск;

- Правила землепользования и застройки городского округа город Тобольск;

- Сведения о границах проектируемых территорий, предоставленные заказчиком работ;

- Сведения Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- Материалы инженерно – геодезические изыскания, предоставленные заказчиком работ;

- Так же, с целью разработки проекта межевания территорий, разработчиком градостроительной документации были получены сведения государственного кадастра недвижимости о границах земельных участков, о зонах с особыми условиями использования территории расположенных на проектируемой территории.

3.2. Основные решения проекта межевания территории.

Основным решением выбора участка проектирования послужило перспективное развитие логистической сферы, направленной на увеличение параметров инженерно-транспортной инфраструктуры; строительства, реконструкции и последующей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, расположенной в административном отношении в границах промышленной зоны города Тобольска Тюменской области.

Основные решаемые задачи в рамках данного проекта следующие:

- Определены возможные к формированию земельные участки, при условии заинтересованности лица, как собственника планируемых к размещению объектов в границах территории проектирования. Вид разрешенного использования таких участков – для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Предложения к установлению зоны действия публичных сервитутов в границах проектирования отсутствуют.

В границах проектирования предлагается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, включающих в себя, в том числе, размещение линейного объекта (железнодорожные пути) и размещение подъездной автодороги необщего пользования IV категории.

Проектируемая территория расположена в кадастровом квартале –  72:24:0408001, границы которых в свою очередь установлены в соответствии с кадастровым делением.

Определение местоположения границ земельных участков, предлагаемых к образованию проектом межевания территории, осуществлялось с учетом недопущения нарушения интересов прав третьих лиц, при приобретении права в рамках действующего законодательства на объекты недвижимого имущества, расположенных в границах таких земельных участках неопределенным широким кругом лиц.

Площадь и границы проектируемых земельных участков предназначенных для строительства объектов, размещения объектов инженерного обеспечения определялись в соответствии с разработанным проектом планировки территории. Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд с целью размещения на таких участках линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения. В случае необходимости формирования земельных участков, образование таких участков необходимо производить путем раздела земельных участков, имеющих кадастровый номер – 72:24:0000000:5575 и 72:24:0000000:386 с сохранением исходного.

Перечень и общие данные по предлагаемым к формированию земельным участкам приведены в таблице 3.2.1. Каталоги координат предлагаемых к формированию земельных участков приведены в таблице 3.2.2.

Границы земельных участков определены в границах полосы отвода автомобильных дорог, линейных объектов с учетом установленных проектом планировки территории мест размещения таких объектов.

При формировании земельных участков учитывались требования нормативной и градостроительной документации, условия сложившегося землепользования и основные планировочные характеристики.

Общие данные по формируемым земельным участкам

Таблица 3.2.1

| №п/п | Обозначение территории на плане | Вид разрешенного использования | Площадь, кв. м. | Кадастровый номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | :ЗУ1 | Инженерно-транспортная инфраструктура | 3 872 |  | При наличии интересов 3-х лиц |
| 12 | :ЗУ2 | Инженерно-транспортная инфраструктура | 19 503 |  | При наличии интересов 3-х лиц |

Каталоги координат формируемых земельных участков

Таблица 3.2.2

| Название (номер) межевого знака | Внутренний угол | Дирекционные углы | Длина линии (м) | Х (м) | Y (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 089° 55' 43'' | 265° 17' 43'' | 74.25 | 456542,00 | 2551096,08 |
| 2 | 179° 54' 36'' | 265° 23' 07'' | 6.71 | 456535,91 | 2551022,08 |
| 3 | 238° 00' 25'' | 323° 23' 32'' | 33.67 | 456535,37 | 2551015,39 |
| 4 | 032° 11' 01'' | 175° 34' 33'' | 67.15 | 456562,40 | 2550995,31 |
| 5 | 181° 23' 28'' | 176° 58' 01'' | 26.65 | 456495,45 | 2551000,49 |
| 6 | 030° 22' 42'' | 027° 20' 43'' | 37.44 | 456468,84 | 2551001,90 |
| 7 | 238° 01' 13'' | 085° 21' 56'' | 79.95 | 456502,10 | 2551019,10 |
| 8 | 090° 00' 05'' | 355° 22' 01'' | 33.55 | 456508,56 | 2551098,79 |
| :ЗУ2 |  |  |  |  |  |
| Название (номер) межевого знака | Внутренний угол | Дирекционные углы | Длина линии (м) | Х (м) | Y (м) |
| 9 | 087° 12' 46'' | 355° 22' 14'' | 563.11 | 456631,39 | 2552196,37 |
| 10 | 090° 46' 15'' | 266° 08' 29'' | 3.42 | 457192,66 | 2552150,92 |
| 11 | 092° 25' 02'' | 178° 33' 30'' | 15.10 | 457192,43 | 2552147,51 |
| 12 | 183° 09' 02'' | 181° 42' 32'' | 31.18 | 457177,33 | 2552147,89 |
| 13 | 180° 15' 57'' | 181° 58' 30'' | 1.16 | 457146,16 | 2552146,96 |
| 14 | 180° 58' 43'' | 180° 59' 47'' | 1.15 | 457145,00 | 2552146,92 |
| 15 | 180° 29' 06'' | 181° 28' 53'' | 1.16 | 457143,85 | 2552146,90 |
| 16 | 180° 29' 37'' | 180° 59' 16'' | 1.16 | 457142,69 | 2552146,87 |
| 17 | 180° 29' 38'' | 180° 29' 38'' | 1.16 | 457141,53 | 2552146,85 |
| 18 | 180° 00' 00'' | 180° 29' 38'' | 1.16 | 457140,37 | 2552146,84 |
| 19 | 180° 29' 38'' | 180° 00' 00'' | 1.15 | 457139,21 | 2552146,83 |
| 20 | 180° 00' 00'' | 180° 00' 00'' | 1.16 | 457138,06 | 2552146,83 |
| 21 | 180° 00' 00'' | 180° 00' 00'' | 1.16 | 457136,90 | 2552146,83 |
| 22 | 180° 00' 00'' | 180° 00' 00'' | 1.16 | 457135,74 | 2552146,83 |
| 23 | 180° 59' 16'' | 179° 00' 44'' | 1.16 | 457134,58 | 2552146,83 |
| 24 | 180° 29' 38'' | 179° 30' 22'' | 1.16 | 457133,42 | 2552146,85 |
| 25 | 180° 30' 09'' | 179° 00' 13'' | 1.15 | 457132,26 | 2552146,86 |
| 26 | 180° 29' 06'' | 178° 31' 07'' | 1.16 | 457131,11 | 2552146,88 |
| 27 | 180° 00' 00'' | 178° 31' 07'' | 1.16 | 457129,95 | 2552146,91 |
| 28 | 180° 00' 00'' | 178° 31' 07'' | 1.16 | 457128,79 | 2552146,94 |
| 29 | 180° 30' 38'' | 178° 00' 29'' | 1.15 | 457127,63 | 2552146,97 |
| 30 | 180° 01' 02'' | 178° 01' 30'' | 1.16 | 457126,48 | 2552147,01 |
| 31 | 180° 29' 36'' | 177° 31' 55'' | 1.16 | 457125,32 | 2552147,05 |
| 32 | 180° 00' 00'' | 177° 31' 55'' | 1.16 | 457124,16 | 2552147,10 |
| 33 | 180° 31' 07'' | 177° 00' 48'' | 1.15 | 457123,00 | 2552147,15 |
| 34 | 180° 01' 33'' | 177° 02' 21'' | 1.16 | 457121,85 | 2552147,21 |
| 35 | 180° 00' 00'' | 177° 02' 21'' | 1.16 | 457120,69 | 2552147,27 |
| 36 | 180° 31' 20'' | 176° 31' 00'' | 1.15 | 457119,53 | 2552147,33 |
| 37 | 180° 27' 43'' | 176° 03' 17'' | 1.16 | 457118,38 | 2552147,40 |
| 38 | 180° 02' 03'' | 176° 01' 14'' | 1.15 | 457117,22 | 2552147,48 |
| 39 | 180° 31' 34'' | 176° 32' 48'' | 1.16 | 457116,07 | 2552147,56 |
| 40 | 181° 30' 59'' | 175° 01' 49'' | 1.15 | 457114,91 | 2552147,63 |
| 41 | 181° 01' 28'' | 176° 03' 17'' | 1.16 | 457113,76 | 2552147,73 |
| 42 | 180° 41' 02'' | 175° 22' 15'' | 189.70 | 457112,60 | 2552147,81 |
| 43 | 357° 33' 55'' | 182° 26' 05'' | 63.56 | 456923,52 | 2552163,12 |
| 44 | 180° 43' 26'' | 183° 09' 31'' | 14.88 | 456860,02 | 2552160,42 |
| 45 | 182° 51' 31'' | 186° 01' 01'' | 14.88 | 456845,16 | 2552159,60 |
| 46 | 182° 54' 27'' | 188° 55' 29'' | 14.89 | 456830,36 | 2552158,04 |
| 47 | 182° 51' 39'' | 191° 47' 08'' | 14.88 | 456815,65 | 2552155,73 |
| 48 | 182° 55' 57'' | 194° 43' 05'' | 14.88 | 456801,08 | 2552152,69 |
| 49 | 182° 50' 25'' | 197° 33' 30'' | 14.88 | 456786,69 | 2552148,91 |
| 50 | 182° 55' 16'' | 200° 28' 46'' | 14.89 | 456772,50 | 2552144,42 |
| 51 | 182° 51' 56'' | 203° 20' 43'' | 14.89 | 456758,55 | 2552139,21 |
| 52 | 182° 53' 34'' | 206° 14' 17'' | 14.88 | 456744,88 | 2552133,31 |
| 53 | 182° 52' 35'' | 209° 06' 52'' | 14.88 | 456731,53 | 2552126,73 |
| 54 | 182° 52' 43'' | 211° 59' 35'' | 14.89 | 456718,53 | 2552119,49 |
| 55 | 182° 52' 56'' | 214° 52' 31'' | 14.88 | 456705,90 | 2552111,60 |
| 56 | 182° 55' 07'' | 217° 47' 38'' | 14.88 | 456693,69 | 2552103,09 |
| 57 | 182° 50' 57'' | 220° 38' 35'' | 14.89 | 456681,93 | 2552093,97 |
| 58 | 182° 53' 12'' | 223° 31' 47'' | 14.88 | 456670,63 | 2552084,27 |
| 59 | 182° 54' 45'' | 226° 26' 32'' | 14.89 | 456659,84 | 2552074,02 |
| 60 | 182° 51' 52'' | 229° 18' 25'' | 14.88 | 456649,58 | 2552063,23 |
| 61 | 177° 07' 52'' | 232° 10' 32'' | 14.89 | 456639,88 | 2552051,95 |
| 62 | 182° 55' 03'' | 235° 05' 35'' | 14.89 | 456630,75 | 2552040,19 |
| 63 | 182° 50' 25'' | 237° 56' 00'' | 14.88 | 456622,23 | 2552027,98 |
| 64 | 182° 55' 07'' | 240° 51' 07'' | 14.88 | 456614,33 | 2552015,37 |
| 65 | 182° 52' 32'' | 243° 43' 39'' | 14.89 | 456607,08 | 2552002,37 |
| 66 | 182° 53' 31'' | 246° 37' 10'' | 14.89 | 456600,49 | 2551989,02 |
| 67 | 182° 52' 26'' | 249° 29' 37'' | 14.87 | 456594,58 | 2551975,35 |
| 68 | 177° 05' 19'' | 252° 24' 18'' | 14.89 | 456589,37 | 2551961,42 |
| 69 | 182° 50' 59'' | 255° 15' 16'' | 14.89 | 456584,87 | 2551947,23 |
| 70 | 177° 07' 24'' | 258° 07' 52'' | 14.88 | 456581,08 | 2551932,83 |
| 71 | 182° 56' 39'' | 261° 04' 31'' | 14.89 | 456578,02 | 2551918,27 |
| 72 | 182° 49' 52'' | 263° 54' 23'' | 14.88 | 456575,71 | 2551903,56 |
| 73 | 179° 49' 05'' | 263° 43' 28'' | 49.03 | 456574,13 | 2551888,76 |
| 74 | 181° 38' 29'' | 265° 21' 57'' | 150.01 | 456568,77 | 2551840,02 |
| 75 | 179° 59' 21'' | 265° 21' 18'' | 9.63 | 456556,65 | 2551690,50 |
| 76 | 173° 38' 29'' | 271° 42' 49'' | 88.96 | 456555,87 | 2551680,90 |
| 77 | 179° 45' 19'' | 271° 28' 08'' | 1.17 | 456558,53 | 2551591,98 |
| 78 | 179° 58' 28'' | 271° 29' 40'' | 1.15 | 456558,56 | 2551590,81 |
| 79 | 179° 29' 36'' | 270° 59' 16'' | 1.16 | 456558,59 | 2551589,66 |
| 80 | 180° 00' 00'' | 270° 59' 16'' | 1.16 | 456558,61 | 2551588,50 |
| 81 | 180° 00' 00'' | 270° 59' 16'' | 1.16 | 456558,63 | 2551587,34 |
| 82 | 179° 30' 22'' | 270° 29' 38'' | 1.16 | 456558,65 | 2551586,18 |
| 83 | 179° 30' 22'' | 270° 00' 00'' | 1.16 | 456558,66 | 2551585,02 |
| 84 | 180° 00' 00'' | 270° 00' 00'' | 1.16 | 456558,66 | 2551583,86 |
| 85 | 180° 00' 00'' | 270° 00' 00'' | 1.16 | 456558,66 | 2551582,70 |
| 86 | 179° 30' 22'' | 269° 30' 22'' | 1.16 | 456558,66 | 2551581,54 |
| 87 | 180° 00' 00'' | 269° 30' 22'' | 1.16 | 456558,65 | 2551580,38 |
| 88 | 180° 00' 00'' | 269° 30' 22'' | 1.16 | 456558,64 | 2551579,22 |
| 89 | 179° 00' 45'' | 268° 31' 07'' | 1.16 | 456558,63 | 2551578,06 |
| 90 | 179° 30' 54'' | 269° 00' 13'' | 1.15 | 456558,60 | 2551576,90 |
| 91 | 179° 31' 39'' | 268° 31' 52'' | 1.17 | 456558,58 | 2551575,75 |
| 92 | 179° 59' 14'' | 268° 31' 07'' | 1.16 | 456558,55 | 2551574,58 |
| 93 | 179° 29' 22'' | 268° 00' 29'' | 1.15 | 456558,52 | 2551573,42 |
| 94 | 179° 31' 26'' | 267° 31' 55'' | 1.16 | 456558,48 | 2551572,27 |
| 95 | 179° 30' 25'' | 268° 01' 30'' | 1.16 | 456558,43 | 2551571,11 |
| 96 | 179° 30' 25'' | 267° 31' 55'' | 1.16 | 456558,39 | 2551569,95 |
| 97 | 179° 30' 26'' | 267° 02' 21'' | 1.16 | 456558,34 | 2551568,79 |
| 98 | 179° 58' 28'' | 267° 00' 48'' | 1.15 | 456558,28 | 2551567,63 |
| 99 | 179° 33' 46'' | 266° 34' 34'' | 1.17 | 456558,22 | 2551566,48 |
| 100 | 179° 56' 26'' | 266° 31' 00'' | 1.15 | 456558,15 | 2551565,31 |
| 101 | 179° 58' 12'' | 266° 32' 48'' | 1.16 | 456558,08 | 2551564,16 |
| 102 | 179° 28' 26'' | 266° 01' 14'' | 1.15 | 456558,01 | 2551563,00 |
| 103 | 179° 57' 57'' | 266° 03' 17'' | 1.16 | 456557,93 | 2551561,85 |
| 104 | 179° 30' 31'' | 265° 33' 49'' | 1.16 | 456557,85 | 2551560,69 |
| 105 | 180° 00' 00'' | 265° 33' 49'' | 1.16 | 456557,76 | 2551559,53 |
| 106 | 179° 48' 02'' | 265° 21' 51'' | 351.02 | 456557,67 | 2551558,37 |
| 107 | 090° 00' 49'' | 175° 22' 40'' | 17.50 | 456529,30 | 2551208,50 |
| 108 | 089° 59' 11'' | 085° 21' 51'' | 482.65 | 456511,86 | 2551209,91 |
| 109 | 180° 00' 01'' | 085° 21' 50'' | 113.45 | 456550,87 | 2551690,98 |
| 110 | 353° 38' 09'' | 259° 00' 00'' | 9.43 | 456560,04 | 2551804,06 |
| 111 | 180° 06' 13'' | 258° 53' 46'' | 1.09 | 456558,24 | 2551794,80 |
| 112 | 180° 00' 00'' | 258° 53' 46'' | 1.09 | 456558,03 | 2551793,73 |
| 113 | 179° 29' 07'' | 258° 22' 53'' | 1.09 | 456557,82 | 2551792,66 |
| 114 | 180° 00' 00'' | 258° 22' 53'' | 1.09 | 456557,60 | 2551791,59 |
| 115 | 179° 53' 36'' | 258° 16' 30'' | 1.08 | 456557,38 | 2551790,52 |
| 116 | 179° 28' 58'' | 257° 45' 28'' | 1.08 | 456557,16 | 2551789,46 |
| 117 | 179° 36' 01'' | 257° 21' 28'' | 1.10 | 456556,93 | 2551788,40 |
| 118 | 179° 36' 01'' | 257° 45' 28'' | 1.08 | 456556,69 | 2551787,33 |
| 119 | 179° 36' 01'' | 257° 21' 28'' | 1.10 | 456556,46 | 2551786,27 |
| 120 | 179° 22' 17'' | 256° 43' 46'' | 1.09 | 456556,22 | 2551785,20 |
| 121 | 179° 29' 13'' | 257° 14' 33'' | 1.09 | 456555,97 | 2551784,14 |
| 122 | 178° 58' 33'' | 256° 13' 06'' | 1.09 | 456555,73 | 2551783,08 |
| 123 | 179° 29' 21'' | 256° 43' 46'' | 1.09 | 456555,47 | 2551782,02 |
| 124 | 179° 29' 21'' | 256° 13' 06'' | 1.09 | 456555,22 | 2551780,96 |
| 125 | 180° 00' 00'' | 256° 13' 06'' | 1.09 | 456554,96 | 2551779,90 |
| 126 | 179° 21' 39'' | 255° 34' 45'' | 1.08 | 456554,70 | 2551778,84 |
| 127 | 179° 52' 10'' | 255° 42' 35'' | 1.09 | 456554,43 | 2551777,79 |
| 128 | 180° 00' 00'' | 255° 42' 35'' | 1.09 | 456554,16 | 2551776,73 |
| 129 | 179° 21' 32'' | 255° 04' 07'' | 1.09 | 456553,89 | 2551775,67 |
| 130 | 179° 37' 50'' | 254° 41' 57'' | 1.10 | 456553,61 | 2551774,62 |
| 131 | 179° 46' 04'' | 254° 55' 53'' | 1.08 | 456553,32 | 2551773,56 |
| 132 | 179° 46' 04'' | 254° 41' 57'' | 1.10 | 456553,04 | 2551772,52 |
| 133 | 179° 43' 12'' | 254° 25' 09'' | 1.08 | 456552,75 | 2551771,46 |
| 134 | 179° 38' 08'' | 254° 03' 17'' | 1.09 | 456552,46 | 2551770,42 |
| 135 | 180° 00' 00'' | 254° 03' 17'' | 1.09 | 456552,16 | 2551769,37 |
| 136 | 179° 29' 48'' | 253° 33' 05'' | 1.09 | 456551,86 | 2551768,32 |
| 137 | 179° 51' 02'' | 253° 24' 07'' | 1.09 | 456551,55 | 2551767,27 |
| 138 | 179° 51' 02'' | 253° 33' 05'' | 1.09 | 456551,24 | 2551766,23 |
| 139 | 179° 51' 02'' | 253° 24' 07'' | 1.09 | 456550,93 | 2551765,18 |
| 140 | 179° 38' 26'' | 253° 02' 33'' | 141.53 | 456550,62 | 2551764,14 |
| 141 | 179° 40' 01'' | 253° 22' 32'' | 2.20 | 456509,34 | 2551628,76 |
| 142 | 179° 45' 01'' | 253° 37' 31'' | 2.20 | 456508,71 | 2551626,65 |
| 143 | 179° 25' 40'' | 254° 11' 51'' | 2.20 | 456508,09 | 2551624,54 |
| 144 | 179° 40' 48'' | 254° 31' 03'' | 2.21 | 456507,49 | 2551622,42 |
| 145 | 179° 33' 60'' | 254° 57' 03'' | 2.20 | 456506,90 | 2551620,29 |
| 146 | 179° 40' 52'' | 255° 16' 11'' | 2.20 | 456506,33 | 2551618,17 |
| 147 | 179° 25' 55'' | 255° 50' 16'' | 2.21 | 456505,77 | 2551616,04 |
| 148 | 179° 29' 44'' | 256° 20' 33'' | 2.20 | 456505,23 | 2551613,90 |
| 149 | 179° 44' 49'' | 256° 35' 44'' | 2.20 | 456504,71 | 2551611,76 |
| 150 | 179° 26' 03'' | 257° 09' 40'' | 2.21 | 456504,20 | 2551609,62 |
| 151 | 179° 44' 47'' | 257° 24' 53'' | 2.20 | 456503,71 | 2551607,47 |
| 152 | 179° 29' 29'' | 257° 55' 24'' | 2.20 | 456503,23 | 2551605,32 |
| 153 | 180° 18' 30'' | 258° 13' 54'' | 2.21 | 456502,77 | 2551603,17 |
| 154 | 179° 14' 07'' | 258° 59' 47'' | 2.20 | 456502,32 | 2551601,01 |
| 155 | 180° 00' 00'' | 258° 59' 47'' | 2.20 | 456501,90 | 2551598,85 |
| 156 | 179° 11' 06'' | 259° 48' 41'' | 2.20 | 456501,48 | 2551596,69 |
| 157 | 179° 44' 39'' | 260° 04' 03'' | 2.20 | 456501,09 | 2551594,52 |
| 158 | 179° 42' 00'' | 260° 22' 02'' | 2.21 | 456500,71 | 2551592,35 |
| 159 | 179° 31' 47'' | 260° 50' 16'' | 2.20 | 456500,34 | 2551590,17 |
| 160 | 179° 29' 05'' | 261° 21' 11'' | 2.19 | 456499,99 | 2551588,00 |
| 161 | 179° 42' 14'' | 261° 38' 57'' | 2.20 | 456499,66 | 2551585,83 |
| 162 | 179° 11' 33'' | 262° 27' 24'' | 2.21 | 456499,34 | 2551583,65 |
| 163 | 180° 00' 00'' | 262° 27' 24'' | 2.21 | 456499,05 | 2551581,46 |
| 164 | 179° 31' 02'' | 262° 56' 23'' | 2.20 | 456498,76 | 2551579,27 |
| 165 | 179° 27' 08'' | 263° 29' 15'' | 2.20 | 456498,49 | 2551577,09 |
| 166 | 179° 28' 59'' | 264° 00' 17'' | 2.20 | 456498,24 | 2551574,90 |
| 167 | 179° 44' 28'' | 264° 15' 49'' | 2.20 | 456498,01 | 2551572,71 |
| 168 | 179° 28' 54'' | 264° 46' 55'' | 2.20 | 456497,79 | 2551570,52 |
| 169 | 179° 43' 05'' | 265° 03' 50'' | 2.21 | 456497,59 | 2551568,33 |
| 170 | 179° 42' 07'' | 265° 21' 43'' | 101.16 | 456497,40 | 2551566,13 |
| 171 | 270° 00' 39'' | 175° 21' 04'' | 5.80 | 456489,22 | 2551465,30 |
| 172 | 269° 59' 21'' | 085° 21' 43'' | 101.16 | 456483,44 | 2551465,77 |
| 173 | 180° 12' 37'' | 085° 09' 06'' | 2.25 | 456491,62 | 2551566,60 |
| 174 | 180° 30' 27'' | 084° 38' 39'' | 2.25 | 456491,81 | 2551568,84 |
| 175 | 180° 16' 42'' | 084° 21' 57'' | 2.24 | 456492,02 | 2551571,08 |
| 176 | 180° 30' 30'' | 083° 51' 26'' | 2.24 | 456492,24 | 2551573,31 |
| 177 | 180° 15' 14'' | 083° 36' 12'' | 2.24 | 456492,48 | 2551575,54 |
| 178 | 180° 45' 36'' | 082° 50' 36'' | 2.25 | 456492,73 | 2551577,77 |
| 179 | 180° 15' 10'' | 082° 35' 26'' | 2.25 | 456493,01 | 2551580,00 |
| 180 | 180° 15' 09'' | 082° 20' 17'' | 2.25 | 456493,30 | 2551582,23 |
| 181 | 180° 34' 37'' | 081° 45' 40'' | 2.23 | 456493,60 | 2551584,46 |
| 182 | 180° 25' 48'' | 081° 19' 52'' | 2.26 | 456493,92 | 2551586,67 |
| 183 | 180° 32' 32'' | 080° 47' 20'' | 2.25 | 456494,26 | 2551588,90 |
| 184 | 180° 17' 36'' | 080° 29' 44'' | 2.24 | 456494,62 | 2551591,12 |
| 185 | 180° 30' 13'' | 079° 59' 31'' | 2.24 | 456494,99 | 2551593,33 |
| 186 | 180° 15' 04'' | 079° 44' 27'' | 2.25 | 456495,38 | 2551595,54 |
| 187 | 180° 30' 05'' | 079° 14' 22'' | 2.25 | 456495,78 | 2551597,75 |
| 188 | 180° 32' 58'' | 078° 41' 24'' | 2.24 | 456496,20 | 2551599,96 |
| 189 | 179° 44' 59'' | 078° 26' 24'' | 2.25 | 456496,64 | 2551602,16 |
| 190 | 180° 29' 57'' | 077° 56' 27'' | 2.25 | 456497,09 | 2551604,36 |
| 191 | 179° 26' 50'' | 077° 23' 17'' | 2.24 | 456497,56 | 2551606,56 |
| 192 | 180° 14' 56'' | 077° 08' 21'' | 2.25 | 456498,05 | 2551608,75 |
| 193 | 179° 26' 41'' | 076° 35' 02'' | 2.24 | 456498,55 | 2551610,94 |
| 194 | 180° 14' 54'' | 076° 20' 07'' | 2.24 | 456499,07 | 2551613,12 |
| 195 | 180° 29' 43'' | 075° 50' 25'' | 2.25 | 456499,60 | 2551615,30 |
| 196 | 180° 33' 28'' | 075° 16' 57'' | 2.24 | 456500,15 | 2551617,48 |
| 197 | 180° 14' 48'' | 075° 02' 09'' | 2.25 | 456500,72 | 2551619,65 |
| 198 | 180° 33' 35'' | 074° 28' 33'' | 2.24 | 456501,30 | 2551621,82 |
| 199 | 180° 25' 17'' | 074° 03' 17'' | 2.26 | 456501,90 | 2551623,98 |
| 200 | 180° 23' 11'' | 073° 40' 06'' | 2.24 | 456502,52 | 2551626,15 |
| 201 | 180° 14' 42'' | 073° 25' 23'' | 2.24 | 456503,15 | 2551628,30 |
| 202 | 179° 37' 10'' | 073° 02' 33'' | 141.53 | 456503,79 | 2551630,45 |
| 203 | 180° 03' 08'' | 073° 05' 41'' | 1.07 | 456545,07 | 2551765,83 |
| 204 | 180° 39' 59'' | 073° 45' 40'' | 1.07 | 456545,38 | 2551766,85 |
| 205 | 180° 39' 59'' | 073° 05' 41'' | 1.07 | 456545,68 | 2551767,88 |
| 206 | 180° 39' 59'' | 073° 45' 40'' | 1.07 | 456545,99 | 2551768,90 |
| 207 | 180° 30' 51'' | 074° 16' 31'' | 1.07 | 456546,29 | 2551769,93 |
| 208 | 180° 08' 47'' | 074° 07' 44'' | 1.06 | 456546,58 | 2551770,96 |
| 209 | 180° 17' 25'' | 074° 25' 09'' | 1.08 | 456546,87 | 2551771,98 |
| 210 | 180° 13' 51'' | 074° 38' 60'' | 1.06 | 456547,16 | 2551773,02 |
| 211 | 180° 13' 51'' | 074° 25' 09'' | 1.08 | 456547,44 | 2551774,04 |
| 212 | 180° 53' 32'' | 075° 18' 40'' | 1.06 | 456547,73 | 2551775,08 |
| 213 | 180° 08' 07'' | 075° 26' 47'' | 1.07 | 456548,00 | 2551776,11 |
| 214 | 180° 08' 07'' | 075° 18' 40'' | 1.06 | 456548,27 | 2551777,15 |
| 215 | 180° 00' 00'' | 075° 18' 40'' | 1.06 | 456548,54 | 2551778,18 |
| 216 | 180° 39' 09'' | 075° 57' 50'' | 1.07 | 456548,81 | 2551779,21 |
| 217 | 180° 00' 00'' | 075° 57' 50'' | 1.07 | 456549,07 | 2551780,25 |
| 218 | 180° 31' 11'' | 076° 29' 00'' | 1.07 | 456549,33 | 2551781,29 |
| 219 | 180° 00' 00'' | 076° 29' 00'' | 1.07 | 456549,58 | 2551782,33 |
| 220 | 180° 07' 35'' | 076° 21' 26'' | 1.06 | 456549,83 | 2551783,37 |
| 221 | 180° 38' 54'' | 077° 00' 19'' | 1.07 | 456550,08 | 2551784,40 |
| 222 | 180° 07' 11'' | 077° 07' 30'' | 1.08 | 456550,32 | 2551785,44 |
| 223 | 180° 07' 11'' | 077° 00' 19'' | 1.07 | 456550,56 | 2551786,49 |
| 224 | 180° 38' 21'' | 077° 38' 41'' | 1.07 | 456550,80 | 2551787,53 |
| 225 | 180° 06' 54'' | 077° 31' 46'' | 1.07 | 456551,03 | 2551788,58 |
| 226 | 180° 38' 13'' | 078° 09' 59'' | 1.07 | 456551,26 | 2551789,62 |
| 227 | 180° 06' 38'' | 078° 03' 21'' | 1.06 | 456551,48 | 2551790,67 |
| 228 | 180° 06' 38'' | 078° 09' 59'' | 1.07 | 456551,70 | 2551791,71 |
| 229 | 180° 31' 25'' | 078° 41' 24'' | 1.07 | 456551,92 | 2551792,76 |
| 230 | 180° 06' 21'' | 078° 35' 03'' | 1.06 | 456552,13 | 2551793,81 |
| 231 | 180° 06' 21'' | 078° 41' 24'' | 1.07 | 456552,34 | 2551794,85 |
| 232 | 180° 20' 18'' | 079° 01' 42'' | 61.79 | 456552,55 | 2551795,90 |
| 233 | 186° 40' 45'' | 085° 42' 27'' | 34.74 | 456564,31 | 2551856,56 |
| 234 | 182° 07' 52'' | 083° 34' 36'' | 15.20 | 456566,91 | 2551891,20 |
| 235 | 182° 51' 32'' | 080° 43' 03'' | 15.19 | 456568,61 | 2551906,30 |
| 236 | 182° 52' 13'' | 077° 50' 50'' | 15.20 | 456571,06 | 2551921,29 |
| 237 | 177° 04' 58'' | 074° 55' 48'' | 15.19 | 456574,26 | 2551936,15 |
| 238 | 182° 50' 24'' | 072° 05' 24'' | 15.19 | 456578,21 | 2551950,82 |
| 239 | 177° 08' 16'' | 069° 13' 40'' | 15.20 | 456582,88 | 2551965,27 |
| 240 | 182° 53' 30'' | 066° 20' 10'' | 15.20 | 456588,27 | 2551979,48 |
| 241 | 177° 07' 57'' | 063° 28' 07'' | 15.20 | 456594,37 | 2551993,40 |
| 242 | 177° 08' 49'' | 060° 36' 56'' | 15.18 | 456601,16 | 2552007,00 |
| 243 | 177° 05' 44'' | 057° 42' 39'' | 15.20 | 456608,61 | 2552020,23 |
| 244 | 177° 09' 18'' | 054° 51' 57'' | 15.19 | 456616,73 | 2552033,08 |
| 245 | 182° 53' 23'' | 051° 58' 34'' | 15.20 | 456625,47 | 2552045,50 |
| 246 | 177° 07' 56'' | 049° 06' 30'' | 15.20 | 456634,83 | 2552057,47 |
| 247 | 177° 07' 06'' | 046° 13' 37'' | 15.19 | 456644,78 | 2552068,96 |
| 248 | 177° 07' 12'' | 043° 20' 48'' | 15.19 | 456655,29 | 2552079,93 |
| 249 | 182° 49' 53'' | 040° 30' 55'' | 15.19 | 456666,34 | 2552090,36 |
| 250 | 177° 04' 43'' | 037° 35' 38'' | 15.20 | 456677,89 | 2552100,23 |
| 251 | 177° 09' 48'' | 034° 45' 26'' | 15.19 | 456689,93 | 2552109,50 |
| 252 | 177° 08' 39'' | 031° 54' 05'' | 15.20 | 456702,41 | 2552118,16 |
| 253 | 177° 04' 34'' | 028° 58' 40'' | 15.19 | 456715,31 | 2552126,19 |
| 254 | 177° 10' 58'' | 026° 09' 37'' | 15.20 | 456728,60 | 2552133,55 |
| 255 | 177° 03' 47'' | 023° 13' 24'' | 15.19 | 456742,24 | 2552140,25 |
| 256 | 177° 10' 42'' | 020° 24' 06'' | 15.20 | 456756,20 | 2552146,24 |
| 257 | 177° 04' 02'' | 017° 28' 08'' | 15.19 | 456770,45 | 2552151,54 |
| 258 | 177° 10' 16'' | 014° 38' 24'' | 15.19 | 456784,94 | 2552156,10 |
| 259 | 177° 08' 10'' | 011° 46' 34'' | 15.19 | 456799,64 | 2552159,94 |
| 260 | 177° 09' 34'' | 008° 56' 07'' | 15.19 | 456814,51 | 2552163,04 |
| 261 | 177° 02' 03'' | 005° 58' 10'' | 15.19 | 456829,52 | 2552165,40 |
| 262 | 177° 11' 59'' | 003° 10' 10'' | 15.19 | 456844,63 | 2552166,98 |
| 263 | 178° 29' 27'' | 001° 39' 37'' | 4.14 | 456859,80 | 2552167,82 |
| 264 | 353° 42' 42'' | 175° 22' 19'' | 154.17 | 456863,94 | 2552167,94 |
| 265 | 180° 20' 30'' | 175° 01' 49'' | 1.15 | 456710,27 | 2552180,38 |
| 266 | 180° 02' 34'' | 175° 04' 22'' | 1.16 | 456709,12 | 2552180,48 |
| 267 | 180° 32' 12'' | 174° 32' 10'' | 1.16 | 456707,96 | 2552180,58 |
| 268 | 180° 29' 39'' | 175° 01' 49'' | 1.15 | 456706,81 | 2552180,69 |
| 269 | 180° 59' 15'' | 174° 02' 34'' | 1.16 | 456705,66 | 2552180,79 |
| 270 | 180° 32' 24'' | 174° 34' 59'' | 1.17 | 456704,51 | 2552180,91 |
| 271 | 181° 01' 57'' | 173° 33' 02'' | 1.16 | 456703,35 | 2552181,02 |
| 272 | 180° 29' 33'' | 174° 02' 34'' | 1.16 | 456702,20 | 2552181,15 |
| 273 | 180° 29' 33'' | 173° 33' 02'' | 1.16 | 456701,05 | 2552181,27 |
| 274 | 180° 29' 29'' | 173° 03' 33'' | 1.16 | 456699,90 | 2552181,40 |
| 275 | 180° 00' 00'' | 173° 03' 33'' | 1.16 | 456698,75 | 2552181,54 |
| 276 | 180° 29' 26'' | 172° 34' 07'' | 1.16 | 456697,60 | 2552181,68 |
| 277 | 180° 29' 26'' | 173° 03' 33'' | 1.16 | 456696,45 | 2552181,83 |
| 278 | 180° 33' 18'' | 172° 30' 15'' | 1.15 | 456695,30 | 2552181,97 |
| 279 | 180° 25' 30'' | 172° 04' 45'' | 1.16 | 456694,16 | 2552182,12 |
| 280 | 180° 00' 00'' | 172° 04' 45'' | 1.16 | 456693,01 | 2552182,28 |
| 281 | 180° 33' 39'' | 171° 31' 06'' | 1.15 | 456691,86 | 2552182,44 |
| 282 | 180° 04' 22'' | 171° 35' 28'' | 1.16 | 456690,72 | 2552182,61 |
| 283 | 180° 33' 49'' | 171° 01' 39'' | 1.15 | 456689,57 | 2552182,78 |
| 284 | 180° 33' 49'' | 171° 35' 28'' | 1.16 | 456688,43 | 2552182,96 |
| 285 | 180° 33' 49'' | 171° 01' 39'' | 1.15 | 456687,28 | 2552183,13 |
| 286 | 180° 29' 23'' | 170° 32' 16'' | 1.16 | 456686,14 | 2552183,31 |
| 287 | 180° 04' 51'' | 170° 37' 07'' | 1.17 | 456685,00 | 2552183,50 |
| 288 | 181° 03' 22'' | 169° 33' 45'' | 1.16 | 456683,85 | 2552183,69 |
| 289 | 180° 29' 13'' | 170° 02' 58'' | 1.16 | 456682,71 | 2552183,90 |
| 290 | 180° 00' 00'' | 170° 02' 58'' | 1.16 | 456681,57 | 2552184,10 |
| 291 | 180° 29' 13'' | 169° 33' 45'' | 1.16 | 456680,43 | 2552184,30 |
| 292 | 180° 05' 25'' | 169° 28' 20'' | 1.15 | 456679,29 | 2552184,51 |
| 293 | 180° 23' 42'' | 169° 04' 38'' | 1.16 | 456678,16 | 2552184,72 |
| 294 | 180° 03' 19'' | 169° 01' 19'' | 31.14 | 456677,02 | 2552184,94 |
| 295 | 183° 10' 14'' | 172° 11' 34'' | 15.31 | 456646,45 | 2552190,87 |
| 296 | 268° 09' 28'' | 088° 09' 28'' | 3.42 | 456631,28 | 2552192,95 |

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, в границах данной территории отсутствуют зоны с особым условием использования территории и охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры, а также в соответствии со сведениями генерального плана городского округа город Тобольск территория проектирования расположена в границах санитарно-защитной зоны объектов производственной инфраструктуры.

В границах проектирования территории объекты культурного наследия отсутствуют.