Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 1

Том 2. Книга 4 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии

(ОМ ПСТ 02.04)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

Общие положения	7

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	8

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ОАО «Тепло Тюмени» | До 01.07.2014 г. - Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени». С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - «Тепло Тюмени» - филиал Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны  «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» №  32-к от 10.06.2013.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и книги.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 1 этапа выполнения работ - Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии.

Описание зон действия источников тепловой энергии проведено в соответствии с п. 26 Требований.

Характеристика существующего положения системы теплоснабжения г. Тобольска актуальна по состоянию на февраль 2016 г. В 2017 г. необходимо провести актуализацию Схемы теплоснабжения с изменением периода на 2018-2032 гг.

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

Зона  действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа (поселения) или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным зонированием территории г. Тобольска устанавливаются следующие виды территориальных зон:

- зоны жилого назначения;

- зоны общественно-делового назначения;

- общественно-деловая зона туристического маршрута;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона объектов транспортной инфраструктуры;

- рекреационные зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зона акваторий;

- зона природного ландшафта;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий безопасности;

- зона улично-дорожной сети.

На базе Генерального плана г. Тобольска в 2006 - 2014 гг. были разработаны проекты планировок 3, 3а, 7а, 12, 15, 16, 18, 19 мкр., а также мкр. «Защитино» (южная часть), мкр. «Защитино» (2-я очередь), мкр. 15, Подгорной части г. Тобольска (1-я очередь), «Зоны центра», мкр. Иртышский, «Анисимово» и проект планировки туристического центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия г.  Тобольска.

Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны муниципального образования:

- зоны жилого назначения;

- зоны общественно-делового назначения;

- общественно-деловая зона туристического маршрута;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

Зона жилого назначения выделяется в составе семи районов. В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Зона жилого назначения включает кварталы разноэтажной секционной, усадебной и коттеджной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания и местами для рекреации и занятий спортом.

В состав зон общественно-делового назначения входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений, территории культовых и спортивных сооружений.

В состав общественно-деловой зоны туристического маршрута входят объекты культурного наследия регионального значения.

В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими помещениями.

Системы централизованного теплоснабжения г.  Тобольска состоят из 28 секционированных зон действия теплоисточников (табл. 1).

Существующие зоны действия каждого источника тепловой энергии г.  Тобольска  на рис. 2 – 13.

Тобольская ТЭЦ отпускает тепловую энергию в виде горячей воды, острого и отработавшего пара. Существует две зоны действия источника в горячей воде: на центральный газофракционный узел (ЦГФУ) (Восточную промышленную зону) и в город потребителям Нагорной части.

От муниципальных котельных обеспечивается теплоснабжение потребителей Подгорной части г. Тобольска, мкр. Иртышский, мкр. Менделеево, п. Сумкино, ТО Левобережье, района Юго-Восточный, потребителей п. Пионерный.

Таблица 1

Существующие зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования г. Тобольск

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование расчетного элемента территориального деления (проекта планировки) | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Источники комбинированной выработки |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Тобольская ТЭЦ» | нагрузка в горячей воде | 255,343 | 302,674 | 307,943 |
|  |  | зона действия - город - Район Нагорный | 250,710 | 239,308 | 244,263 |
|  |  | зона действия – центральный газофракционный узел (ООО «Тобольск-Нефтехим) | 4,633 | 5,346 | 5,346 |
|  |  | Нагрузка в паре | 412,3 (Объем потребления 3 308, 825 тыс. Гкал) | 412,3 (Объем потребления 3 415, 988 тыс. Гкал) | 619,3 (Объем потребления 4 102, 377 тыс. Гкал) |
|  |  | зона действия – центральный газофракционный узел (ООО «Тобольск-Нефтехим) | острый | острый | острый |
|  |  |  | отборный | отборный | отборный |
| нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |
| Коммунально-отопительные котельные |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 4 | Подгорная часть | 3,14 | 1,87 | 2,13 |
| 2 | Котельная № 5 |  | 1,69 | 1,21 | 1,21 |
| 3 | Котельная № 6 |  | 3,31 | 2,71 | 2,71 |
| 4 | Котельная № 8 |  | 0,32 | 0,39 | 0,39 |
| 5 | Котельная № 10 |  | 1,36 | 0,78 | 0,62 |
| 6 | Котельная № 12 |  | 0,4 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | Котельная № 13 |  | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| 8 | Котельная № 14 |  | 3,53 | 3,07 | 3,07 |
| 9 | Котельная № 17 |  | 0,9 | 1,45 | 1,63 |
| 10 | Котельная № 18 |  | 2,3 | 1,54 | 1,54 |
| 11 | Котельная № 21 |  | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная № 23 |  | 0,21 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Котельная № 24 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 14 | Котельная № 25 |  | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
| 15 | Котельная № 26 |  | 0,065 | 0,04 | 0,04 |
| 16 | Котельная № 27 |  | 1,04 | 1,15 | 1,15 |
| 17 | Котельная № 29 |  | 0,900 | 0,50 | 0,50 |
| 18 | Котельная № 31 |  | 0,87 | 0,65 | 0,65 |
| 19 | Котельная № 3 | мкр. Иртышский | 1,67 | 2,61 | 2,61 |
| 20 | Котельная № 7 |  | 1,17 | - | - |
| 21 | Котельная № 20 |  | 12,47 | 11,33 | 11,37 |
| 22 | Котельная № 22 | Мкр. Менделеево | 13,95 | 13,57 | 13,57 |
| 23 | Котельная № 16 | район Юго-Восточный | 0,28 | 0,24 | 0,24 |
| 24 | Котельная № 15 | ТО Левобережье | 2,04 | 1,61 | 1,61 |
| 25 | Котельная № 19 |  | 2,53 | 2,02 | 2,02 |
| 26 | Котельная № 1 | п. Сумкино | 10,39 | 9,97 | 9,97 |
| 27 | Котельная № 2 |  | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| 28 | Котельная № 9 (ЦТП-1) |  | - | - | - |
| 29 | Котельная № 11 (ЦТП-2) |  | - | - | - |
| 30 | Котельная № 28 | Пионерная база | 1,26 | 0,46 | 0,46 |

Тобольская ТЭЦ

Городская

котельная № 1

Условные обозначения:

- источник

Рисунок 1. Существующая зона действия источников г. Тобольска

Тобольская ТЭЦ

Городская

котельная № 1

Тобольская ТЭЦ

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия источника

Рисунок 2. Существующая зона действия Тобольской ТЭЦ

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 17

– зона действия котельной № 4

– зона действия котельной № 8

– зона действия котельной № 23

– зона действия котельной № 29

Рисунок 3. Существующие зоны действия Котельных №№ 4, 8, 17, 23, 29

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 27

– зона действия котельной № 31

– зона действия котельной № 10

– зона действия котельной № 25

– зона действия котельной № 24

Рисунок 4. Существующие зоны действия Котельных №№ 10, 24, 25, 27, 31, 26

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 5

– зона действия котельной № 12

Рисунок 5. Существующие зоны Котельных №№ 5, 12

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия источника

Рисунок 6. Существующая зона действия Котельной № 6

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 13

– зона действия котельной № 14

– зона действия котельной № 18

Рисунок 7. Существующие зоны действия Котельных №№ 13, 14, 18

район Иртышский

район НХК

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 20

– зона действия котельной № 3

Условные обозначения:

Рисунок 8. Существующие зоны действия Котельных №№ 20, 3

район Менделеево

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия источника

Рисунок 9. Существующая зона действия Котельной № 22

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия источника

Рисунок 10. Существующая зона действия Котельной № 19

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия источника

Рисунок 11. Существующая зона действия Котельной № 15

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия котельной № 1

– зона действия котельной № 2

Рисунок 12. Существующие зоны действия Котельных №№ 1, 2

Условные обозначения:

– сети теплоснабжения

– зона действия источника

Рисунок 13. Существующая зона действия Котельной № 16